EP-05 · Mediciones, medidores y variables de condición

SIGMA · Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial

Manual de operación paso a paso · SIGMA · Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial

| Para qué sirve | Capturar los valores que describen el estado de un equipo a lo largo del tiempo. |
| --- | --- |
| Operaciones que cubre | 6 |
| Pantallas | 3 en el menú y 5 que se abren desde ellas |
| Cómo usar este manual | Cada operación es una secuencia numerada: se sigue de arriba abajo y al final se comprueba el resultado. No hace falta conocer el sistema |
| Versión | 1.1 · 02-10-2026 |

# 1. Antes de empezar

Este módulo se apoya en lo que ya construyeron otros. Compruebe que esto exista, o las pantallas abrirán con los combos vacíos:

| Marque | Tiene que existir |
| --- | --- |
| ☐ | HU-035 — Registrar un activo |
| ☐ | HU-040 — Administrar unidades de medida |
| ☐ | HU-041 — Administrar variables de condición |
| ☐ | HU-042 — Configurar el medidor de un activo |
| ☐ | HU-044 — Registrar una medición de condición |

Y la persona que va a operar necesita estos permisos. Si no los tiene, la opción no aparece en el menú y la acción se rechaza en el servidor aunque se intente por otra vía:

Registrar medicion de condicion

Ver las unidades de medida

Ver los activos del cliente

Ver los medidores de los activos

Ver variables de condición de los activos

# 2. Cómo llegar

Estas son las pantallas que usa el módulo, con la ruta exacta del menú lateral:

| Pantalla | Ruta en el menú | Pestañas que tiene |
| --- | --- | --- |
| Activos | Control de activos › Activos | Resumen · Ficha · Historial · Órdenes de trabajo · Mantenimiento · Inspecciones y tareas · Más |
| Unidades de medida | Sistema › Mantenedores › Unidades de medida | — |
| Variables de condición | Control de activos › Configuración de activos › Variables de condición | — |

Estas otras no están en el menú: se abren desde las anteriores, al pulsar un botón o al elegir una fila.

| Pantalla | Se abre desde | Pestañas que tiene |
| --- | --- | --- |
| Medidor de activo (detalle) | Control de activos › Medidor de activo (detalle) | — |
| Registrar lectura | Control de activos › Registrar lectura | — |
| Variable de condición (detalle) | Control de activos › Configuración de activos › Variable de condición (detalle) | — |
| Serie de una variable (detalle) | Control de activos › Configuración de activos › Serie de una variable (detalle) | — |
| Unidad de medida (detalle) | Sistema › Mantenedores › Unidad de medida (detalle) | — |

# 3. Operaciones, paso a paso

## 3.1  Configurar el medidor de un activo

Para qué: como planificador, registrar el horómetro o contador de un equipo, poder programar mantenimiento por horas de uso y no solo por calendario.

HU-042 · Web · Sprint 2

Paso 1. Entre a Activos.

Menú: Control de activos › Activos

Paso 2. Desde el listado, pulse «Nuevo» para crear, o elija la fila que quiere modificar. Se abre Medidor de activo (detalle).

Paso 3. Complete los datos.

Son 6 campos; 5 obligatorios.

| Campo | Cómo se completa | Obligatorio | Qué acepta |
| --- | --- | --- | --- |
| Código del medidor | Texto | Sí | Único por activo |
| Tipo | Lista desplegable: Horómetro / Contador / Odometro | Sí | Del catálogo de tipos de medidor |
| Unidad | Lista desplegable | Sí | Horas, ciclos o kilometros |
| Lectura actual | Numérico decimal | Sí | Mayor o igual a cero |
| Es acumulativo | Interruptor | Sí | Activado por defecto |
| Máximo razonable por día | Numérico decimal | No | Ejemplo: 24 para un horómetro en horas |

Paso 4. Guarde.

Paso 5. Compruebe que quedó bien. Tiene que cumplirse todo esto:

| N.º | Situación | Lo que debe ocurrir |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alta de medidor | Cuando registro el horómetro de un blower con su lectura actual Entonces puedo programar planes por horas sobre ese equipo |
| 2 | Lectura menor a la anterior | Dado un medidor acumulativo con lectura 8.700 horas Cuando se registra una lectura de 8.200 horas Entonces se rechaza con "La lectura no puede ser menor que la anterior (8.700 h)" Y se ofrece registrar un reemplazo o reinicio del medidor |
| 3 | Reemplazo de medidor | Cuando registro el reemplazo del medidor Entonces se conserva el acumulado histórico Y la lectura nueva parte desde el valor indicado sin perder las horas anteriores |

## 3.2  Registrar una lectura de medidor desde terreno

Para qué: como técnico de mantenimiento, anotar la lectura del horómetro estando frente a la máquina, que el plan por horas se dispare con el dato real y no con una estimación.

HU-043 · App y Web · Sprint 6

Paso 1. Entre a Activos.

Menú: Control de activos › Activos

Paso 2. Desde esa pantalla, abra Registrar lectura.

Paso 3. Complete los datos.

Son 6 campos; 2 obligatorios.

| Campo | Cómo se completa | Obligatorio | Qué acepta |
| --- | --- | --- | --- |
| Activo | Solo lectura, proviene del código QR escaneado | No | No editable |
| Lectura | Teclado numérico ampliado con botón de dictado | Sí | Mayor o igual a la lectura anterior en medidores acumulativos |
| Unidad | Solo lectura | No | Proviene de la configuración del medidor |
| Fecha y hora | Selector de fecha y hora | Sí | Por defecto el momento actual. No puede ser futura |
| Observación | Texto multilinea con dictado por voz | No | Máximo 500 caracteres |
| Fotografía del medidor | Cámara | No | JPG, máximo 4 MB |

Paso 4. Guarde.

Paso 5. Compruebe que quedó bien. Tiene que cumplirse todo esto:

| N.º | Situación | Lo que debe ocurrir |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registro con validación | Cuando ingreso una lectura válida Entonces se guarda con la fecha y hora del registro Y el valor actual del medidor se actualiza |
| 2 | Salto no razonable | Dado un medidor con máximo diario de 24 horas Cuando registro un salto de 400 horas respecto de la lectura de ayer Entonces la lectura se acepta y se marca como pendiente de revisión Y aparece en el informe de lecturas a revisar |
| 3 | Registro sin conexión | Dado que estoy sin señal Cuando registro la lectura Entonces se guarda en el dispositivo y se sincroniza al recuperar conexión Y la fecha registrada es la del momento de la lectura, no la de la sincronización |

## 3.3  Registrar una medición de condición

Para qué: como técnico de mantenimiento, registrar temperatura, vibración o presión de un equipo, construir la serie histórica que permite detectar una degradación antes de la falla.

HU-044 · App y Web · Sprint 6

Paso 1. Entre a Variables de condición.

Menú: Control de activos › Configuración de activos › Variables de condición

Paso 2. Desde el listado, pulse «Nuevo» para crear, o elija la fila que quiere modificar. Se abre Variable de condición (detalle).

Paso 3. Complete los datos.

Son 6 campos; 4 obligatorios.

| Campo | Cómo se completa | Obligatorio | Qué acepta |
| --- | --- | --- | --- |
| Variable | Lista desplegable de las variables del activo | Sí | Variables asociadas al activo |
| Valor | Teclado numérico con botón de dictado | Sí | Numérico con los decimales definidos |
| Unidad | Lista desplegable | Sí | Por defecto la unidad de la variable |
| Componente | Lista desplegable de los componentes del activo | No | Permite medir un punto específico |
| Fecha y hora | Selector de fecha y hora | Sí | Por defecto el momento actual |
| Observación | Texto multilinea con dictado | No | Máximo 500 caracteres |

Paso 4. Guarde.

Paso 5. Compruebe que quedó bien. Tiene que cumplirse todo esto:

| N.º | Situación | Lo que debe ocurrir |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registro con unidad distinta a la esperada | Dado que la variable espera bar y registro el valor en PSI Entonces se guarda el valor tal como lo ingresé junto con su unidad Y además se guarda su equivalente en la unidad base Y la comparación contra el umbral se realiza sobre el equivalente |
| 2 | Valor fuera de umbral | Cuando el valor supera el umbral definido para la variable en ese activo Entonces se solicita un comentario Y se genera una alerta del tipo correspondiente |

## 3.4  Consultar la serie histórica de una variable

Para qué: como jefe de mantenimiento, ver cómo ha evolucionado una variable en el tiempo, reconocer una tendencia antes de que se convierta en una falla.

HU-045 · Web · Sprint 2

Paso 1. Entre a Variables de condición.

Menú: Control de activos › Configuración de activos › Variables de condición

Paso 2. Desde el listado, elija la fila que quiere consultar. Se abre Serie de una variable (detalle).

Paso 3. Complete los datos.

Son 4 campos; 4 obligatorios.

| Campo | Cómo se completa | Obligatorio | Qué acepta |
| --- | --- | --- | --- |
| Activo | Lista desplegable con buscador | Sí | Activos del cliente |
| Variable | Lista desplegable dependiente del activo | Sí | Variables asociadas al activo |
| Desde | Selector de fecha | Sí | Por defecto 90 días atrás |
| Hasta | Selector de fecha | Sí | Por defecto la fecha actual. Posterior a Desde |

Paso 4. Guarde.

Paso 5. Compruebe que quedó bien. Tiene que cumplirse todo esto:

| N.º | Situación | Lo que debe ocurrir |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gráfico de tendencia | Cuando consulto la serie de una variable de un activo Entonces se muestra un gráfico de línea con la banda de valores normales sombreada Y los puntos fuera de umbral se destacan |
| 2 | Origen del dato | Cuando selecciono un punto del gráfico Entonces se indica quién lo registró, cuándo y si provino de un checklist o de una orden |

## 3.5  Administrar variables de condición

Para qué: como planificador, definir qué variables se miden en los equipos, que las mediciones se registren siempre con el mismo nombre y la misma unidad.

HU-041 · Web · Sprint 2

Paso 1. Entre a Variables de condición.

Menú: Control de activos › Configuración de activos › Variables de condición

Paso 2. Desde el listado, pulse «Nuevo» para crear, o elija la fila que quiere modificar. Se abre Variable de condición (detalle).

Paso 3. Complete los datos.

Son 5 campos; 3 obligatorios.

| Campo | Cómo se completa | Obligatorio | Qué acepta |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Texto | Sí | Único por cliente |
| Nombre | Texto | Sí | Ejemplo: Temperatura de descanso |
| Unidad de medida | Lista desplegable | Sí | Del catálogo de unidades |
| Decimales | Numérico entero | No | Entre 0 y 6 |
| Descripción | Texto multilinea | No | Máximo 500 caracteres |

Paso 4. Guarde.

Paso 5. Compruebe que quedó bien. Tiene que cumplirse todo esto:

| N.º | Situación | Lo que debe ocurrir |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alta de variable | Cuando defino la variable Temperatura de descanso con unidad grados Celsius Entonces queda disponible para asociarla a activos y a ítems de checklist |
| 2 | Variable asociada a un activo | Cuando asocio la variable a un activo con sus umbrales Entonces las mediciones de ese activo se validan contra esos umbrales |

## 3.6  Administrar unidades de medida

Para qué: como administrador del cliente, mantener las unidades y sus factores de conversión, que un valor registrado en PSI se pueda comparar con un umbral definido en bar.

HU-040 · Web · Sprint 2

Paso 1. Entre a Unidades de medida.

Menú: Sistema › Mantenedores › Unidades de medida

Paso 2. Desde el listado, pulse «Nuevo» para crear, o elija la fila que quiere modificar. Se abre Unidad de medida (detalle).

Paso 3. Complete los datos.

Son 7 campos; 4 obligatorios.

| Campo | Cómo se completa | Obligatorio | Qué acepta |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnitud | Lista desplegable | Sí | Del catálogo de magnitudes |
| Código | Texto | Sí | Único por magnitud |
| Símbolo | Texto | Sí | Ejemplo: PSI |
| Nombre | Texto | Sí | Máximo 100 caracteres |
| Es unidad base | Interruptor | No | Una única unidad base por magnitud |
| Factor respecto de la base | Numérico decimal | No | Distinto de cero |
| Desplazamiento | Numérico decimal | No | Para escalas como grados Celsius y Fahrenheit |

Paso 4. Guarde.

Paso 5. Compruebe que quedó bien. Tiene que cumplirse todo esto:

| N.º | Situación | Lo que debe ocurrir |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alta de unidad derivada | Cuando registro PSI como unidad de presión con su factor respecto de bar Entonces cualquier valor en PSI se convierte automáticamente para comparar con umbrales en bar |
| 2 | Unidad base por magnitud | Cuando defino una unidad base para una magnitud Entonces no puede existir una segunda unidad base para esa misma magnitud |

# 4. Lo que el sistema no deja hacer

Si alguna de estas situaciones aparece, no es un error del sistema: es una regla. Viven en el servidor, así que se aplican también desde la API y desde la aplicación móvil.

| Operación | Situación | Qué ocurre |
| --- | --- | --- |
| HU-042 | Lectura menor a la anterior | Dado un medidor acumulativo con lectura 8.700 horas Cuando se registra una lectura de 8.200 horas Entonces se rechaza con "La lectura no puede ser menor que la anterior (8.700 h)" Y se ofrece registrar un reemplazo o reinicio del medidor |
| HU-040 | Unidad base por magnitud | Cuando defino una unidad base para una magnitud Entonces no puede existir una segunda unidad base para esa misma magnitud |

# 5. Si algo no funciona

| Síntoma | Causa más probable | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| No aparece la opción en el menú | Falta alguno de los permisos de la sección 1 | Revisar el perfil del usuario |
| La pantalla abre pero el botón no responde | Falta la facultad: ver no es lo mismo que crear y editar | Agregar la facultad al perfil |
| No deja guardar y no dice por qué | Alguna regla de la sección 4 | Buscar la situación en esa tabla |
| Los combos salen vacíos | Falta algo de «antes de empezar» | Completar la lista de la sección 1 |

Generado desde el Product Backlog (historias, campos de entrada y criterios de aceptación), desde la tabla Menus de la base y desde las pestañas leídas de los .aspx. Para actualizarlo: python _scratch/gen_manual_modulo.py